Příloha č. 11 Zadávací dokumentace

- technická specifikace – část 2

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019 |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Číslo zadavatele | VZ/2019/006 |
| URL zadávacího řízení v E-ZAK: | https://ezak.cejiza.cz/contract_display_220.html |

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Pečovatelské lůžko typ I.

|  | Vymezení požadavku |
| --- | --- |
|  | Základní parametry |
| 1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |
| 2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje |
| 3. | Vnitřní rozměry min. 200 x 90 cm |
| 4. | Zádový a stehenní díl: elektricky polohovatelný, samostatně i současně |
| 5. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný |
| 6. | Pánevní díl: nepolohovatelný |
| 7. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |
| 8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |
| 9. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje |
| 10. | Napájení 230 V, 50 Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| 11. | Dolní úvrať el. nastav., max. 42 cm |
| 12. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |
|  | Postranice |
| 13. | Typ: průběžné, s možností šikmého zvednutí na obou stranách |
| 14. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |
| 15. | Výška: výškově nastavitelné postranice |
| 16. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm |
|  | Čela lůžka |
| 17. | Pevná |
| 18. | Dekor (přírodní světlé dřevo) |
|  | Podvozek |
| 19. | Počet pojezdových koleček: 4 |
| 20. | Průměr koleček min. 100 mm |
| 21. | Ovládání koleček: centrální ovládání |
| 22. | Brzda: centrální brzda |
| 23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |
|  | Hrazda |
| 24. | Povrch: lakovaný |
| 25. | Nosnost min. 75 kg |
| 26. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |
| 27. | Držáky na hrazdu, min. 2 držáky |
|  | Ovladač lůžka |
| 28. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování |
| 29. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí |
| 30. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |
| 31. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |
|  | Další parametry |
| 32. | Pracovní zátěž: nosnost min. 180 kg |
| 33. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu |
| 34. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |
| 35. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody |
| 36. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů |

Pečovatelské lůžko typ II.

|  | Vymezení požadavku |
| --- | --- |
|  | Základní parametry |
| 1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |
| 2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje |
| 3. | Vnitřní rozměry (min. 200 x 90 cm) |
| 4. | Zádový a stehenní díl: elektricky polohovatelný samostatně i současně |
| 5. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný |
| 6. | Pánevní díl: nepolohovatelný |
| 7. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |
| 8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |
| 9. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm |
| 10. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje |
| 11. | Napájení 230 V, 50 Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| 12. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm |
| 13. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |
|  | Postranice |
| 14. | Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku |
| 15. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |
| 16. | Výškové pozice (min. 3) |
| 17. | Velikost postranic při spouštění dělených postranic nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka |
| 18. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |
|  | Čela lůžka |
| 19. | Vlastnosti: pevná s možností umístění madla na čelech |
| 20. | Dekor přírodní světlé dřevo |
| 21. | Panely z melaminu |
|  | Podvozek |
| 22. | Počet pojezdových koleček: 4 |
| 23. | Průměr koleček min. 75 mm |
| 24. | Zámek koleček: centrální zámek |
| 25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |
|  | Hrazda |
| 26. | Povrch: lakovaný |
| 27. | Nosnost min. 75 kg |
| 28. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |
|  | Ovladač lůžka |
| 29. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování |
| 30. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí |
| 31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |
| 32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |
|  | Další parametry |
| 33. | Pracovní zátěž: nosnost min. 200 kg |
| 34. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu |
| 35. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |
| 36. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody |
| 37. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů |

Matrace typ I.

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. |
| 2. | Nosnost min. 180 kg |
|  | Jádro |
| 3. | Složení: PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m3 |
| 4. | Průřez: rovnoměrné prořezy na celé ploše matrace, u hlavy a nohou hustší prořezy pro vyšší komfort |
|  | Potah |
| 5. | Voděodolnost proti vnějším tekutinám |
| 6. | Snadno snímatelný |
| 7. | Pružný ve všech směrech |
| 8. | Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění |
| 9. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |
| 10. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky |
|  | Rozměr |
| 11. | Šířka a délka matrace 85 x 200 cm |
| 12. | Výška matrace min. 14 cm |

Matrace typ II.

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost |
| 3. | Nosnost min. 180 kg |
|  | Jádro |
| 4. | Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny |
| 5. | Vrchní díl matrace: antidekubitní |
| 6. | Spodní pěna je nosná nosnost min. 180 kg |
| 7. | Spodní (nosná) strana matrace má prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje |
| 8. | Průřez: oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty |
| 9. | Okraje jsou zpevněné tužší pěnou |
| 10. | Povrch jádra: po celém povrchu jádra min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50 kg/m3 |
|  | Potah |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám |
| 12. | Paropropustný |
| 13. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu |
| 14. | Snímatelnost - snadno snímatelný |
| 15. | Pružný ve všech směrech |
| 16. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění |
| 17. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |
| 18. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky |
|  | Rozměr |
| 19. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |
| 20. | Šířka a délka matrace nad počet dodaných lůžek (tj. v případě dodání matrace samostatně, bez současného dodání lůžka) odpovídá rozměrům 90 x 200 cm. |
| 21. | Výška matrace min. 14 cm |

Matrace typ III.

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubity |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost |
| 3. | Nosnost min. 200 kg |
|  | Jádro |
| 4. | Složeno ze 3 typů pěn |
| 5. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |
| 6. | Horní vrstva: viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ a tloušťce min. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m², nosnost min. 180 kg |
| 7. | Spodní vrstva: polyuretanová pěna o hustotě min. 46 kg/m³ a odporu pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m² |
| 8. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |
| 9. | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty |
| 10. | Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ a odporem pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m² |
|  | Potah |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám |
| 12. | Možnost praní – pratelný |
| 13. | Paropropustný |
| 14. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu |
| 15. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě |
| 16. | Nehořlavost - boční a spodní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |
| 17. | Snímatelnost - snadno snímatelný |
| 18. | Pružný ve všech směrech |
| 19. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění |
| 20. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |
| 21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |
|  | Rozměr |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |
| 24. | Výška matrace min. 14 cm |

Matrace typ IV.

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubity |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost |
| 3. | Nosnost min. 200 kg |
|  | Jádro |
| 4. | Složeno ze 3 typů pěn |
| 5. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |
| 6. | Horní vrstva: viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ a tloušťce min. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m², nosnost min. 180 kg |
| 7. | Spodní vrstva: polyuretanová pěna o hustotě min. 46 kg/m³ a odporu pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m² |
| 8. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |
| 9. | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty |
| 10. | Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ a odporem pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m² |
|  | Potah |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám |
| 12. | Možnost praní – pratelný |
| 13. | Paropropustný |
| 14. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu |
| 15. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě |
| 16. | Nehořlavost - boční a spodní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |
| 17. | Snímatelnost - snadno snímatelný |
| 18. | Pružný ve všech směrech |
| 19. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění |
| 20. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |
| 21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |
|  | Rozměr |
| 23. | Šířka a délka matrace 80 x 200 cm |
| 24. | Výška matrace min. 14 cm |

Stolek

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
| 1. | Pojízdnost: pojízdný noční stolek |
| 2. | Jídelní deska: rozměr min 85x42 cm, výškově nastavitelná, nastavitelný sklon užitné plochy |
| 3. | Výškové nastavení stolku v rozsahu od 70 do 102 cm +/- 5 cm |
|  | Korpus |
| 4. | Dekor: přírodní světlé dřevo |
| 5. | Hrany: zvýšené okraje na vnějších hranách. |
|  | Podvozek |
| 6. | 4 kolečka |
| 7. | Průměr koleček min. 65 mm |
| 8. | Brzda: alespoň 2 diagonálně brzditelná kolečka |