Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 11.8 předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pečovatelské lůžko typ IV a matrace typu II A)

Pečovatelské lůžko typu IV

Základní parametry

Rozměry ložné plochy 200 x 86 až 90 cm

Maximální celková šířka lůžka 108 cm

Nosnost minimálně 200 kg (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční i pro tuto minimální nosnost)

Možnost libovolného prodloužení lůžka min. o 20 cm bez nástroje, lankem u nožního dílu

4 výškové pozice

Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru

Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 25 - 75 cm

Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, centrální brždění pedálem v nožní části, lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače

Matrace typ II A)

Základní parametry

Pasivní antidekubitní matrace min. III riziko vzniku dekubitů

Jádro

Matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách, spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace

Potah

Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu

Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky

Zip po celém obvodu matrace překrytý, s ochranou proti znečištění, na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek (86 až 90 cm x 200 cm).

Výška matrace min. 14 cm

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 11 výzvy k podání nabídek.